Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Udarbejdet: 20. maj 2024 09:04

Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Identifikation_af_rederen.Label

Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer (f.eks. 5 kanoer): J/70- 1761, J/70 1762, J/80 465, Motorbåd Carla, RIB Valliant 6.3, RIB Zodiac 5,5

1. Identifikation af rederenIdentifikation_af_rederen.Label

Skriv navn og adresse på rederen. Rederen er den person eller det organ, som har ejerskab af sejladsaktiviteterne: Sejlcenter Nivaa

2. SejladsaktiviteterBeskriv_sejladsaktiviteter.Label

Beskriv sejladsaktiviteterne, herunder hvilke aktiviteter der er tale om, samt hvor og hvornår de må foregå. Sæt rammer og begrænsninger for sejladsen, f.eks. luft- og vandtemperatur, vind, bølger og sigtbarhed: Event sejlads med medlemmer af sejlklubben. Der sejles i perioden april til oktober i dagslys i Nivå bugt. Sejlads i vindstyrker over 10 m/S aflyses. Der sejles ikke i tåge med nedsat sigtbarhed < 1000m. Tordenvejr kan også udsætte et event. Det maksimale deltager antal er 20 medlemmer og 10 frivillige instruktører/bådførere Sejladsaktiviteter_0.Label

3. Identifikation af risiciIdentifikation_af_risici.Label

Beskriv de sikkerhedsmæssige risici, der kan være ved de i punkt 2 (Sejladsaktiviteter) beskrevne sejladsaktiviteter: Mand over bord Kollision Kæntring Personskader (Fald eller bom i hovedet)Sikkerhedsmaessige_risici_0.Label

Tiltag_til_at_imoedegaa_risici.Label4. Tiltag til at imødegå risici

Beskriv, hvad der skal gøres for at imødegå hver af de identificerede risici under punkt 3 (Identifikation af risici): I sejladsen indgår en RIB sikkerheds båd som kan yde assistance ved MOB. RIB fører skal have dueligheds bevis eller speedbådscertifikat. Der skal altid være 2 personer ombord i RIB og følgebåd. Der skal altid være en instruktør i hver sejlbåd med dueligheds bevis eller tilsvarende kundskaber, samt instruktør erfaring og/eller instruktør diplom fra DS kursus. Kollission undgås ved at sejle efter søvejs reglerne og godt sømandskab Personskader ved fald og bom i hovedet undgåes ved at deltagerne skal opholde sig siddende. Ukontrollerde bomninger undgås (Instruktørens ansvar). Tiltag_til_at_imoedegaa_risici_1.Label

5. Beskrivelse af fartøjet og udrustningFartroej_og_udrustning.Label

Beskriv fartøjet, herunder den anvendelse det ifølge byggestandard/producentens anvisninger er beregnet til: J/80 er CE-B godkendt til 5 personer og CE-C godkendt til 8 personer J/70 er CE-C godkendt til 6 personer (Maks 11 m/S og 2 m bølger) RIB Valliant er CE-C godkendt til 13 personer RIB Zodiac er CE-C godkendt til 12 personer Motorbåd Carla er ikke CE mærket men skønnes at have bære evne til 10 personer Beskriv det udstyr, der skal være om bord i forbindelse med sejladsaktiviteterne, og hvordan det vedligeholdes: Motorbåd Carla: VHF, GPS med MOB, Kompas, Brandslukker, Brandtæppe, Nødblus, Rescuesling, badestige, Lænsepumpe. Brændstof og ferskvand Alle RIB fartøjer: VHF, GPS med MOB, Kompas, Nødblus, Brandslukker, Spand, redningsstige, Lænseport, Anker. Brændstof. Alle sejlfartøjer: VHF, GPS, Kompas, Nødblus, LED flare, kasteline, hestesko, Spand, Lænsepumpe, Anker, Udstyret vedligeholdes ikke, men efterses årligt og udskiftes ved defekt . VHF Batterier oplades. Beskriv krav til passagerer/elever, f.eks. opførsel, pligter og kompetencer: Der skal altid bæres redningsvest og instruktørens instruktioner følges. Der forudsættes ingen sejlads kompetancer blandt deltagerne. Fartroej_og_udrustning_0.Label

6. Besætningen og dens kompetencerBesaetning.Label

Beskriv krav til besætningens størrelse og kompetencer. Besætningen er de personer, der skal passe på passagerer/elever. Det kan f.eks. være krav til kurser og praktisk erfaring: . RIB fører skal have dueligheds bevis eller speedbådscertifikat. Der skal altid være 2 personer ombord i RIB og følgebåd. Der skal altid være en instruktør i hver sejlbåd med dueligheds bevis eller tilsvarende kundskaber, samt instruktør erfaring og/eller instruktør diplom fra DS kursus. Besaetning_1.Label

7. Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagererOperative_forholdsregler.Label

Beskriv operative begrænsninger, f.eks. geografiske begrænsninger, tidspunkter på døgnet/året samt maksimalt antal personer om bord: Maks. 4 deltagere i hver sejlbåd, 8 i hver RIB +1-2 instruktører/bådførere Der sejles i perioden april til oktober i dagslys i Nivå bugt. Sejlads i vindstyrker over 10 m/S aflyses. Der sejles ikke i tåge med nedsat sigtbarhed < 1000m. Det maksimale deltager antal er 20 medlemmer og 10 frivillige instruktører/bådførere Operative_forholdsregler_1.Label

8. Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykkeForholdsregler_ved_ulykke.Label

Beskriv, hvordan alle kan reddes i den værst tænkelige situation, f.eks. ved forlis, kæntring og brand: Ved ulykke på et fartøj skal de andre fartøjer komme til undsætning og der kaldes over VHF. Der skal mindst indgå 2 fartøjer i aktiviteten. Ved MOB er den primære sikkerhed RIB til bjærgning, men ombordfaldne kan også bjærges af alle fartøjer. Hvis alle fartøjer synker eller brænder samtidigt er udefra assistance påkrævet. Der kaldes Mayday på VHF Kanal 16 og ringes 112. Er alt elektronik druknet anvendes nødblus.Forholdsregler_ved_ulykke_1.Label

9. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykkerAssistance.Label

Beskriv, hvordan der kan tilkaldes hjælp: Der tilkaldes assistance til andre fartøjer via VHF (kanal 72). Ved en nødsituation som gruppen af fartøjer ikke kan løse udsendes mayday på VHF kanal 16 og der kaldes 112 på tlf. Røde nødblus kan også tages i anvendelse.Asststance.Label

Antal_personer_om_bord.Label10. Forholdsregler, som sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion

Skriv, hvordan oplysninger om antallet af personer, varighed af sejladsen og den planlagte rute registreres og opbevares i land: Tilmeldte til aktiviteten vil fremgå af holdsport registrering af eventet. Antallet af frivillige og instruktører vil være opført som trænere. Der printes en deltager fil som placeres på hjemmesideAntal_personer_om_bord_1.Label sejlcenternivaa.dk- eventsejlads.

11. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start

Beskriv, hvem der skal lave sikkerhedsinstruktionen, samt hvornår og hvordan det skal foregå: Instruktørerne giver sikkerhedsinstruks ved briefing forud for sejladsSikkerhedsinstruktion_1.Label

12. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykkerOpfoelgning.Label

Beskriv, hvem der skal følge op på utilsigtede hændelser, samt hvornår og hvordan det skal foregå: Efterfølgende debriefing. Event koordinator tager referat.Opfoelgning_1.Label